[image: image1.jpg]



Nieuw hoogtepunt bereikt
~ WEG en distributeur Technidrive leverden materieel voor liftsysteem in extreme omstandigheden ~ 
Een geautomatiseerd warehouse oogt spectaculair door de talloze pallets die automatisch worden gescand en opgehaald voor uitlevering. Maar niet alle automatiseringssystemen zijn opgewassen tegen extreme omgevingen. Daarom gingen Technidrive Ltd en WEG een partnerschap aan toen ze een verticale lift voor extreme temperaturen wilden ontwerpen voor Moffett, dat geautomatiseerde opslagsystemen bouwt. 
Industriële liften worden doorgaans aangedreven door elektromotoren met behulp van een contragewicht. Als zulke systemen in omgevingen met wisselende temperaturen staan, moet het materieel niet alleen bestand zijn tegen de zware lasten, maar ook tegen extreme temperaturen. 
Dit was het geval toen het Ierse Moffett, dat geautomatiseerde opslagsystemen bouwt, aan zijn eerste internationale project in Dubai begon. Hierbij moest een systeem voor een 30 meter hoge hal met drie verdiepingen worden gebouwd, dat 85 pallets per uur kon verwerken. Moffett eiste dat het opslagsysteem pallets omhoog en omlaag kon brengen bij temperaturen van min 25 tot plus 40 graden Celsius. 
Moffett wilde de pallets van ruim 1500 kg bovendien met een snelheid van 1 meter per seconde kunnen verplaatsen over een hoogte van 6 tot 30 meter. Een gemiddeld gebouw is ter vergelijking circa 10 meter hoog.  
In de beginfase van de ontwikkeling gebruikte Moffett een aandrijfsysteem van een ander bedrijf, maar dat was geen goede keuze en het werkte niet goed of bood onvoldoende controle. Daarop nam Moffett contact op met Technidrive, dat WEG benaderde voor de levering van een 11 KW elektromotor en een variabele toerenregeling (VSD) met bijbehorende programmeersoftware. De VSD of "inverter" speelt een belangrijke rol in deze toepassing. 
Door de inverterbesturing kan het opslagsysteem in kortere tijd versnellen en vertragen. Als de karren met de lift naar de geprogrammeerde hoogte gaan, is bovendien een correctie vereist, omdat ze zwaarder of lichter zijn geworden. De liften hadden dus het conventionele zelfcorrigerende systeem van een personenlift nodig om de gewichtsveranderingen te compenseren. 
Technidrive en WEG ontwikkelden samen een zelfcorrigerende beweging in de inverter om de lift even hoog te houden als de vloer waarover de kar rijdt. De lift zakt dus niet meer als zwaarder beladen karren door de paden rijden, want de inverter corrigeert vanzelf het gewicht, zodat de kar stabiel en op het juiste niveau blijft. 
Technidrive moest bovendien rekening houden met de regeneratieve energie, die terugkeert naar de inverter. Dat gebeurt telkens als een motor vertraagt of een last afdaalt. Het ophijsen van 2000 kg vraagt heel wat, maar als deze 2000 kg dalen, komt er ook een enorme energie vrij. 
Als de inverter bijvoorbeeld de snelheid van de dalende lift regelt, wordt de energie vanuit de motor teruggewonnen. Deze energie keert terug naar de inverter als DC-busspanning, die moet worden geabsorbeerd door een remweerstand of omgezet in warmte, waarbij dat laatste gevaarlijk kan zijn. 
De oorspronkelijke remweerstand was niet zwaar genoeg voor dit extreme werk, waardoor oververhitting zou zijn ontstaan. Maar Technidrive nam zwaardere remweerstanden en voegde een thermische beveiliging toe, zodat de regeneratieve energie geen oververhitting kon veroorzaken. 

“Het systeem is momenteel in gebruik bij Moffett in Dubai en Dublin,” legt David Strain uit, Technical Director bij Technidrive. “Maar deze toepassing is universeel en kan dus overal ter wereld worden ingezet. Er zitten nog twee andere projecten in de pijplijn voor Amsterdam en Londen. 

“Technidrive heeft vanaf het begin alle berekeningen en ontwerpen gemaakt, zodat de motor zeker genoeg koppel, snelheid en vermogen voor de toepassing had. We hebben een heel goede verhouding met WEG en we werken nu samen aan andere projecten met twee of drie nieuwe klussen in het vooruitzicht eind dit jaar.” 

“In de ontwikkelingsfase kwamen we wekelijks samen met Technidrive,” verklaart Sam Moffett, Managing Director bij Moffett. “Technidrive was heel behulpzaam; hun vertegenwoordigers namen de tijd voor ons en stonden klaar als we ze nodig hadden. 
“De oorspronkelijke motor van een andere firma werkte niet goed en daarom benaderden we Technidrive, dat kon leveren wat we nodig hadden. Ze werkten een paar dagen aan de nieuwe motor, die deed wat we van hem verwachtte en ze zijn ons desgewenst blijven ondersteunen.” 
Niet alle automatiseringssystemen zijn bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden. De wereldwijde fabrikant van motoren en aandrijvingen WEG is het echter gelukt om samen met Technidrive een verticale lift voor Moffett te bouwen, die extreme temperaturen aankan — waarmee ze nog zo'n spectaculair geautomatiseerd warehouse aan hun lijst toevoegen. 

Meer informatie over motoren, tandwielkasten en aandrijvingen van WEG vindt u op de WEG website. 
Einde: 741 woorden
Noot voor de redactie: Om op de hoogte blijven van de persberichten van WEG, content voor beslissingsmakers en casestudy’s gaat u naar https://www.weg.net/institutional/MR/en/all-news/all
Voor nadere informatie: Marek Lukaszczyk

Broad Ground Road, Lakeside, Redditch, Worcestershire B98 8YP
www: www.weg.net 

e-mail: info-uk@weg.net
Voor redactionele vragen: Laura England of Alex Manford – Stone Junction Ltd

1 St Mary's Gate, St Mary's Grove, Stafford, Staffordshire, ST16 2AW
Telefoon: +44 (0) 1785 225416
e-mail: laura@stonejunction.co.uk or alexm@stonejunction.co.uk 

www: www.stonejunction.co.uk  

Blog: www.stone-junction.blogspot.com 

Twitter: www.twitter.com/StoneJunctionPR
Facebook: http://www.facebook.com/technicalPR
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stone-junction-ltd
Over WEG: WEG werd opgericht in 1961 en is een wereldwijde fabrikant van elektrische en mechanische apparatuur voor industriesectoren in alle landen. WEG heeft fabrieken in 12 landen, producten die verkrijgbaar zijn in ruim 135 landen, heeft wereldwijd meer dan 31.000 werknemers en boekte in 2018 een netto-omzet van ruim R$11,9 miljard. 

WEG biedt energiezuinige oplossingen voor alle sectoren, waaronder water, staal, pulp en papier, olie en gas, mijnbouw en vele andere. WEG ontwikkelt steeds oplossingen om de voornaamste trends wat betreft energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, duurzaamheid en elektrische mobiliteit te beantwoorden.  Ga voor meer informatie naar www.weg.net
Ref: WEG151/04/20
