Mejora de la sostenibilidad gracias a los variadores de velocidad

Como cumplirla reglamentación medioambiental  regulando el empleo de ventiladores, bombas y compresores.

En la industria actual, el uso más generalizado de los variadores de velocidad es el de la regulación de ventiladores, bombas y compresores. Esta aplicacion representa el 75 % de todos los variadores de velocidad funcionando por todo el mundo. En este artículo, Javier de la Morena,  responsable de marketing y grandes cuentas de WEG Iberia fabricante de motores eléctricos y variadores WEG, explica por qué el rendimiento de los equipos y la sostenibilidad están estrechamente relacionados, y por que los variadores de velocidad son esenciales para alcanzar la eficiencia energética.

. En cualquier planta industrial, hay que tener en cuenta los motores eléctricos y variadores  para que los fabricantes puedanalcanzar los objetivos de sostenibilidad y de reducción de CO2, garantizando así el cumplimiento de las normativas medioambientales y la mejora del rendimiento en toda la planta. A continuación se exponecómo los motores eléctricos y los variadores de velocidad pueden resultar  más sostenibles que los ventiladores, las bombas y los compresores.

Compresores

Los compresores se emplean para insuflar y transferir productos en la fábrica, sean éstos alimentos, fármacos o plásticos. De hecho, los compresores son tan omnipresentes en el accionamiento de máquinas y procesos de fabricación, que el aire comprimido recibe a menudo la denominación de “cuarto suministro”, en referencia a los suministros esenciales de agua, gas y electricidad.

Sin embargo, es bien sabido que las instalaciones de aire comprimido consumen grandes cantidades de energía. ¿Cómo pueden entonces los motores eléctricos y los variadores de velocidad mejorar el rendimiento general de los equipos y la sostenibilidad en estas aplicaciones?

Es posible gestionar mejor el consumo de energía de un compresor y prolongar también la vida útil de un motor eléctrico mediante la aceleración gradual desde el estado de reposo con un variador de velocidad. Cuando no se emplea un variador de velocidad, el motor arranca instantáneamente con una elevada corriente, lo que puede ser muy perjudicial para su vida útil .

Un variador regula automáticamente la velocidad del motor en función de la demanda de aire comprimido. En términos del ahorro de energía, se estima que el empleo de un compresor con variador de velocidad en lugar de un compresor de velocidad constante, incluso funcionando en vacío, puede reducir el consumo entre un 35 50 %

También debe tenerse en cuenta la temperatura de trabajo del motor eléctrico.. Los rodamientos del motor duran más a temperaturas reducidas, lo que conlleva menores costes de mantenimiento y mayor rentabilidad en general. Para ello, WEG recomienda su motor W22 Magnet IE5 Ultra-Premium, con el que se demuestra un ahorro del 34 % en comparación con otras unidades de la competencia.

Bombas

Las bombas se emplean en las industrias del agua, química y de los alimentos y bebidas. Se usan también para conducir petróleo a través de oleoductos a alta presión  durante grandes distancias. Sin embargo, a menudo los motores eléctricos tienen un rendimiento demasiado bajo o no están preparados para mantener el caudal de petróleo a alta presión.

Un variador de velocidad puede reducir  la velocidad del motor de un ventilador o una bomba del 100 % al 80 %, y obtener un ahorro de hasta el 50 % del consumo de energía. Además, de prolongar la vida útil de la instalación,con esta herramienta es posible la aplicación de tecnologías de Industria 4.0.

Un sensor que monitoriza variadores de velocidad o motores eléctricos, puede también instalarse en otros equipos, como las bombas. Un ejemplo es el de la plataforma WEG Motion Fleet Management que, combinada con sensores WEG Motor Scan conectados a motores y variadores de velocidad, evalua la frecuencia y duración de los problemas e identifica sus causas, siguiendo una estrategia de mantenimiento preventivo.

Ventiladores

Los ventiladores industriales tienen actualmente un consumo anual de 300TWh de energía eléctrica, lo que les sitúa terceros en la lista de mayores consumidores de electricidad, después de los motores eléctricos y los equipos de iluminación,. Frente a ello, el Reglamento (UE) nº 327/2011 de la Comisión va a imponer nuevos requisitos de diseño ecológico para ventiladores accionados por motores eléctricos con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y 500 kW. La Comisión Europea afirma en un informe que las medidas de su Reglamento (EU) nº 327/2011 pueden llegar a generar ahorros energéticos de hasta 24TWh/año para 2030 en el caso de ventiladores.

Para el cumplimiento de este reglamento, los variadores de velocidad son idóneos para que la regulación de la velocidad sea óptima. Es el caso, por ejemplo, de la preparación de alimentos, en la que para las diferentes temperaturas de cocción se necesitan ventiladores con una regulación continua para enfriar en función de las necesidades.

Para cada aplicación, es esencial seleccionar los motores eléctricos y accionamientos indicados para obtener el óptimo rendimiento de los equipos. El variador de velocidad permite también reducir o aumentar la potencia de modo flexiblelo que permite optimizar el rendimiento de los equipos cuando éstos se emplean con diferentes finalidades, y ayuda a los fabricantes a cumplir sus objetivos de sostenibilidad.

Fin: 991 palabras

Image caption: INSERT IMAGE CAPTION HERE

Editor’s note: If you want to ensure you keep up to date with press material, opinion focussed content and case studies from WEG visit https://www.weg.net/institutional/MR/en/all-news/all

For further information contact: Marek Lukaszczyk

Broad Ground Road, Lakeside, Redditch, Worcestershire B98 8YP

www: www.weg.net

e-mail: info-uk@weg.net

Press enquiries: Laura England or Stephanie Wood – Stone Junction Ltd

1 St Mary's Gate, St Mary's Grove, Stafford, Staffordshire, ST16 2AR
Telephone: +44 (0) 1785 225416

e-mail: laura@stonejunction.co.uk or stephanie@stonejunction.co.uk

www: www.stonejunction.co.uk

Blog: www.stone-junction.blogspot.com

Twitter: www.twitter.com/StoneJunctionPR

Facebook: http://www.facebook.com/technicalPR

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stone-junction-ltd

About WEG: Founded in 1961, WEG is a global electric-electronic equipment company, operating mainly in the capital goods sector with solutions in electric machines, automation and paints for several sectors, including infrastructure, steel, pulp and paper, oil and gas, mining, among many others.

WEG stands out in innovation by constantly developing solutions to meet the major trends in energy efficiency, renewable energy and electric mobility. With manufacturing units in 12 countries and present in more than 135 countries, the company has more than 33,800 employees worldwide. WEG’s net revenue reached R$ 17.47 billion in 2020, 56% from external markets.  For more information, visit www.weg.net

Ref: WEG512/08/22