
[image: image1.png]



WEG étend sa gamme de moteurs W60 
~ Nouveaux bâtis pour les moteurs à induction triphasés de format compact ~
Le fabricant mondial de moteurs WEG a récemment étendu sa gamme de moteurs W60. Ces moteurs à induction triphasés sont les plus compacts du marché actuel et se déclinent désormais en bâtis 335H/G et 400G/F. Les nouveaux formats conviennent idéalement aux applications sur compresseurs, pompes et ventilateurs et ont été développés pour le marché des appareils conformes aux normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale). 
Venant s'ajouter à la gamme de bâtis de moteurs W60 existante, les nouveaux modèles sont parmi les plus courts du marché et présentent un très faible encombrement, en comparaison à des produits similaires. Développés spécifiquement pour l'optimisation du montage horizontal, ils sont incroyablement faciles à assembler et à installer sur site.  
La gamme W60 a été constituée pour satisfaire aux hautes exigences des industries pétrolière, gazière, minière et de l'eau. Conçue à l'aide des logiciels les plus avancés, elle présente des modèles dont la structure durcie permet un fonctionnement fiable dans les environnements les plus difficiles. En fait, les moteurs de cette gamme conviennent à toutes les applications soumises aux chocs et aux vitesses élevées. 
Le bâti est réalisé en fonte de haute qualité, et les flasques sont équipées de paliers antifrictions. Le résultat durci garantit de faibles niveaux de vibration et de bruit.  Les mêmes qualités se retrouvent sur les bâtis plus grands, fabriqués en acier dédié et dotés de paliers à douilles sélectionnés.
À l'instar des autres moteurs de la gamme W60, les moteurs de nouveaux formats s'utilisent dans différentes configurations de refroidissement : ventilation de moteur ouvert (IC01), ventilation dans une enceinte à refroidissement par air (IC611) et ventilation dans une enceinte à refroidissement par air et par eau (IC81W). Selon la méthode de refroidissement moteur utilisée, la protection s'échelonne de IP24 à IP55. 
« L'équilibre entre le format et la puissance n'est pas chose aisée », explique Marek Lukaszczyk, directeur du marketing pour l'Europe chez WEG. « La gamme W60 propose le plus petit format de bâti du marché actuel et requiert un espace d'installation très réduit. Grâce à la technologie et aux logiciels de conception avancés utilisés par l'équipe experte de WEG, nous n'avons fait aucun compromis entre le petit format et la puissance et le durcissement. » 
« Nos logiciels de pointe nous ont permis de créer une gamme de moteurs conçue pour résister aux conditions d'utilisation les plus difficiles, et la gamme W60 désormais étendue comprend des bâtis de formats 335H/G et 400G/F qui témoignent de son succès », a conclu Lukaszczyk.
Pour de plus amples informations et spécifications sur les moteurs à induction triphasés de la gamme W60, rendez-vous sur www.weg.net. Vous pouvez également télécharger la brochure de la gamme de moteurs W60 depuis le site Internet de WEG.
Fin : xxx mots
Remarques à l'intention des éditeurs : Pour rester au courant des documents destinés à la presse, des contenus d'opinion et des études de cas de WEG, rendez-vous sur https://www.weg.net/institutional/MR/en/all-news/all
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Marek Lukaszczyk
Broad Ground Road, Lakeside, Redditch, Worcestershire B98 8YP, Royaume-Uni
www : www.weg.net 
e-mail : info-uk@weg.net
Infos presse : Carla Mateus ou Laura England – Stone Junction Ltd
1 St Mary's Gate, St Mary's Grove, Stafford, Staffordshire, ST16 2AW, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 1785 225416
e-mail : carla@stonejunction.co.uk ou laura@stonejunction.co.uk 
www : www.stonejunction.co.uk  
Blog : www.stone-junction.blogspot.com 
Twitter : www.twitter.com/StoneJunctionPR
Facebook : http://www.facebook.com/technicalPR
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/stone-junction-ltd
À propos de WEG : Fondée en 1961, WEG est une société internationale de fabrication d'équipements électriques et mécaniques, destinés aux secteurs industriels du monde entier. Forte d'unités de fabrication dans 12 pays et d'une présence dans plus de 135 pays, l'entreprise compte plus de 31 000 collaborateurs dans le monde, et a dégagé un chiffre d'affaires net de 13,3 milliards BRL en 2019. 
WEG fournit des solutions écoénergétiques à tous les secteurs, notamment l'eau, l'acier, la pulpe et le papier, le gaz et le pétrole, et l'industrie minière, entre autres, et développe constamment des solutions répondant aux besoins de rendement, renouvellement et durabilité énergétiques et de mobilité électrique.  Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.weg.net
Réf. : WEG159/07/20
