WEG lance le moteur W80 AXgen

~ Moteur modulaire compact pour OEM désormais disponible auprès de WEG ~

WEG, l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de moteurs, a annoncé le lancement de sa nouvelle technologie, le moteur électrique W80 AXgen. Conçu et fabriqué pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM), le W80 AXgen présente une conception de flux axial pour répondre à la demande croissante de solutions compactes, efficaces et durables sur le plan environnemental.

Les moteurs à flux axial se distinguent par une conception dans laquelle le flux magnétique entre le rotor et le stator est aligné parallèlement à l'axe de rotation, contrairement à l'alignement radial présent sur les moteurs traditionnels. Cette géométrie offre d'importants avantages, notamment une taille réduite et une augmentation significative du couple, améliorant ainsi les performances générales dans un large éventail d'applications.

Le W80 AXgen se distingue par sa conception compacte à encombrement réduit, offrant aux OEM et aux intégrateurs de systèmes la flexibilité nécessaire pour développer des applications innovantes. Avec des hauteurs d'axe de 250 à 400 mm, il permet d'optimiser la conception des systèmes tout en réduisant les coûts logistiques et l'impact environnemental.

En termes de rendement, le W80 AXgen établit une nouvelle référence en atteignant jusqu'à 96,9 %. Grâce à cette efficacité énergétique exceptionnelle, il constitue une solution idéale pour les entreprises cherchant à réduire leur consommation d'énergie et leurs coûts d'exploitation.

Ce moteur est équipé d'un système de refroidissement de pointe qui utilise de l'eau douce ou désionisée et de l'huile (ISO VG jusqu'à 46) pour le refroidissement. Ses débits de 5 à 15 litres par minute et sa pression d'admission allant jusqu'à 10 bars garantissent une performance fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.

Conçu pour les applications exigeantes, le W80 AXgen maintient un couple constant sur une large plage de vitesses et une plage de puissance constante de 1,3 fois la vitesse nominale. Pour les applications nécessitant une vitesse en dehors de cette plage, l'équipe d'experts WEG propose des consultations afin de développer des solutions sur mesure répondant aux exigences spécifiques.

« Le W80 AXgen est notre premier moteur de ce type, » a déclaré Loic Kentrotis, responsable marketing de WEG France. « Avec ce lancement, nous permettons aux OEM d'explorer de nouvelles possibilités en leur offrant un moteur flexible, fiable et à haut rendement énergétique pour les défis d'aujourd'hui et les exigences de demain. »

Le W80 AXgen sera disponible sur le marché français dès son lancement officiel au salon Pollutec en octobre 2025. Les OEM partenaires intéressés par l'intégration de cette technologie dans leurs systèmes peuvent néanmoins faire part de leurs demandes dès aujourd’hui.

Ends: 420 words

Editor’s note: If you want to ensure you keep up to date with press material, opinion focussed content and case studies from WEG visit https://www.weg.net/institutional/MR/en/all-news/all

For further information contact:

Marcio Ematsu, WEG International GmbH, Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland.

www: www.weg.net

e-mail: info-ch@weg.net

Press enquiries: Stephanie Wood and Encarna Nunez – Stone Junction Ltd

Suites 1&2 The Malthouse, Water Street, Stafford, Staffordshire, ST16 1AR 
Telephone: +44 (0) 1785 225416

e-mail: stephanie@stonejunction.co.uk or encarna@stonejunction.co.uk

www: www.stonejunction.co.uk

Twitter: www.twitter.com/StoneJunctionPR

Facebook: http://www.facebook.com/technicalPR

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stone-junction-ltd

About WEG: Founded in 1961, WEG is a global electric-electronic equipment company, operating mainly in the capital goods sector with solutions in electric machines, automation and paints for several sectors, including infrastructure, steel, pulp and paper, oil and gas, mining, among many others.

WEG stands out in innovation by constantly developing solutions to meet the major trends in energy efficiency, renewable energy and electric mobility. With manufacturing units in 15 countries and present in more than 120 countries, the company has more than 40,000 employees worldwide. WEG’s net revenue reached R$ 32.5 billion in 2023, 53 per cent from external markets. For more information, visit www.weg.net

Ref: WEG1206/04/25