WEG lanceert de W80 AXgen-motor

~ WEG levert voortaan compacte modulaire motoren aan OEM’s ~

WEG, een wereldwijde topproducent van elektromotoren, kondigt aan een nieuwe technologie te lanceren: de W80 Axgen-motor. Deze unit is ontworpen en gebouwd voor OEM’s (Original Equipment Manufacturers). De W80 Axgen is uitgevoerd als axiale fluxmotor om de toenemende vraag naar compacte, efficiënte en duurzame oplossingen te beantwoorden.

Axiale fluxmotoren hebben een eigen design, waarbij de magnetische stroom tussen de rotor en stator evenwijdig loopt aan de omwentelingsas — anders dus dan de radiale opstelling bij traditionele motoren. Deze geometrie biedt belangrijke voordelen, zoals compactheid en een aanzienlijk hoger koppel, waardoor de motor in sterk uiteenlopende toepassingen beter presteert.

De W80 AXgen heeft een ongekend compact en plaatsbesparend design, waardoor OEM’s en systeembouwers innovatieve toepassingen kunnen realiseren zonder veel ruimte in te nemen. Met een bouwgrootte van 250 tot 400 is de motor flexibel genoeg voor diverse industriële behoeften, zodat fabrikanten hun systemen kunnen downsizen, logistieke kosten kunnen verlagen en hun koolstofvoetafdruk kunnen verkleinen.

De W80 AXgen is toonaangevend wat betreft efficiëntie, en het behaalde rendement kan oplopen tot 96,9 procent. Door deze uitzonderlijke energiezuinigheid is de unit optimaal voor bedrijven die het stroomverbruik en de bedrijfskosten van hun systemen en installaties willen verlagen.

De motor heeft een geavanceerd koelsysteem, dat schoon of gedeïoniseerd water en olie als koelmiddel kan gebruiken (ISO VG tot 46). Met een debiet van 5 tot 15 liter per minuut en een inlaatdruk tot 10 bar blijft het koelsysteem betrouwbaar werken, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

De W80 Axgen is ontworpen voor zware toepassingen en werkt in een constant koppelgebied van 1000:1 en een constant vermogensgebied, gelijk aan 1,3 maal het nominale toerental. Bij toepassingen die toerentallen buiten dit gebied vereisen kan het WEG expertiseteam u over adequate maatwerkoplossingen adviseren.

"De W80 AXgen is onze eerste motor van dit type," zegt Marek Lukaszczyk, Marketing Manager voor Europa en het Midden-Oosten bij WEG. "Door deze introductie kunnen OEM’s nieuwe mogelijkheden benutten. We leveren namelijk een schaalbare, betrouwbare en hoogefficiënte motor, niet alleen voor de actuele uitdagingen, maar ook voor toekomstige behoeften."

De W80 AXgen is vanaf nu leverbaar en we staan open voor aanvragen van OEM-partners die deze technologie in hun systemen willen integreren.

Einde: 356 woorden

Noot voor de redactie: Om op de hoogte blijven van onze WEG persberichten, content voor beslissingsmakers en casestudies gaat u naar https://www.weg.net/institutional/MR/en/all-news/all

Voor nadere informatie: Menno Kuipers, Opaalstraat Hengelo (NL)

www: www.weg.net

e-mail: info-nl@weg.net

Voor redactionele vragen: Stephanie Wood of Encarna Nunez – Stone Junction Ltd

Suites 1&2 The Malthouse, Water Street, Stafford, Staffordshire, ST16 2AG
Telefoon: +44 (0) 1785 225416

e-mail: stephanie@stonejunction.co.uk of encarna@stonejunction.co.uk

www: www.stonejunction.co.uk

Blog: www.stone-junction.blogspot.com

Twitter: www.twitter.com/StoneJunctionPR

Facebook: http://www.facebook.com/technicalPR

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stone-junction-ltd

Over WEG: WEG werd opgericht in 1961 en is een wereldwijde fabrikant van elektrische en mechanische apparatuur voor industriesectoren in alle landen. WEG heeft fabrieken in 12 landen, is verkrijgbaar in ruim 135 landen, heeft wereldwijd meer dan 31.000 werknemers en boekte in 2018 een netto-omzet van ruim $2.3 miljard.

WEG biedt energiezuinige oplossingen voor alle sectoren, waaronder water, staal, pulp en papier, olie en gas, mijnbouw en vele andere. WEG ontwikkelt steeds oplossingen om de voornaamste trends wat betreft energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, duurzaamheid en elektrische mobiliteit te beantwoorden.  Voor meer informatie gaat u naar www.weg.net

Ref: WEG1206/05/25