WEG lanza el motor eléctrico W80 AXgen

Motor modular y compacto de WEG disponible ahora para fabricantes de maquinaria

WEG, líder mundial fabricante de motores eléctricos, ha anunciado el lanzamiento de un producto de nueva tecnología, el motor eléctrico W80 AXgen. Especialmente concebido para los fabricantes de primeros equipos, el W80 AXgen es un motor de flujo axial que responde a la creciente demanda de soluciones compactas, de alto rendimiento y sostenibles para el medio ambiente.

El motor eléctrico de flujo axial se caracteriza por su construcción en la que el flujo magnético entre el rotor y el estátor es paralelo al eje de rotación, al contrario de los motores tradicionales con flujo radial. Esta geometría ofrece importantes ventajas, entre ellas, un tamaño reducido y un incremento significativo del par, lo que mejora las prestaciones generales en una amplia variedad de aplicaciones.

El motor W80 AXgen destaca por su construcción de volumen reducido, lo que permite a los fabricantes de primeros equipos y a otros integradores desarrollar aplicaciones innovadoras minimizando el espacio ocupado. Con una gama de carcasas de tamaños entre 250 y 400, este motor ofrece flexibilidad para dar respuesta a una variedad de necesidades industriales, permitiendo a los fabricantes reducir el volumen de sus equipos, los costes logísticos y la huella de carbono.

Respecto al rendimiento, el W80 AXgen establece un nuevo referente, con una eficiencia que alcanza el 96,9 %. Estas prestaciones excepcionales hacen que sea la solución ideal para las empresas que persiguen la reducción del consumo energético y de los costes de explotación de sus equipos y sistemas.

El motor está equipado con un sistema de refrigeración que puede emplear agua dulce, agua desionizada o aceite (índice de viscosidad ISO hasta 46) como refrigerante. Con caudales entre 5 y 15 litros por minuto y una presión de entrada de hasta 10 bares, el sistema asegura un funcionamiento fiable incluso en las condiciones más duras.

Construido para condiciones de trabajo exigentes, el motor W80 AXgen funciona con una gama de par constante de 1000:1 y una gama de potencia constante de 1,3 veces la velocidad nominal. Para aplicaciones con velocidades fuera de esta gama, el equipo de especialistas de WEG está disponible para prestar asesoramiento en soluciones especiales en función de las necesidades particulares.

“El W80 AXgen es nuestro primer motor eléctrico de este tipo”, comenta Marek Lukaszczyk, el responsable de marketing para Europa y Próximo Oriente de WEG. “Con este lanzamiento, facilitamos a los fabricantes de primeros equipos los medios para explorar nuevas posibilidades, ofreciendo un motor eléctrico escalable, fiable y de alto rendimiento para los retos del presente y las necesidades del futuro”.

El motor W80 AXgen está ya disponible, y los fabricantes de primeros equipos interesados en la integración de esta tecnología en sus sistemas pueden realizar las consultas correspondientes.

Ends: 449 words

Image caption:

Editor’s note: If you want to ensure you keep up to date with press material, opinion focussed content and case studies from WEG visit https://www.weg.net/institutional/MR/en/all-news/all

For further information contact: Marek Lukaszczyk

Broad Ground Road, Lakeside, Redditch, Worcestershire B98 8YP

www: www.weg.net

e-mail: info-uk@weg.net

Press enquiries: Laura England or Stephanie Wood – Stone Junction Ltd

Suites 1&2 The Malthouse, Water Street, Stafford, Staffordshire, ST16 1AR 
Telephone: +44 (0) 1785 225416

e-mail: laura@stonejunction.co.uk or stephanie@stonejunction.co.uk

www: www.stonejunction.co.uk

Blog: www.stone-junction.blogspot.com

Twitter: www.twitter.com/StoneJunctionPR

Facebook: http://www.facebook.com/technicalPR

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stone-junction-ltd

About WEG: Founded in 1961, WEG is a global electric-electronic equipment company, operating mainly in the capital goods sector with solutions in electric machines, automation and paints for several sectors, including infrastructure, steel, pulp and paper, oil and gas, mining, among many others.

WEG stands out in innovation by constantly developing solutions to meet the major trends in energy efficiency, renewable energy and electric mobility. With manufacturing units in 15 countries and present in more than 120 countries, the company has more than 40,000 employees worldwide. WEG’s net revenue reached R$ 32.5 billion in 2023, 53 per cent from external markets. For more information, visit www.weg.net

Ref: WEG1206/10/24